Manual de Instalação – 1ADS-C

Sistema de Monitoramento de Frigoríficos

Maio 2024

Integrantes:

Gustavo Ryuiti Kohatsu – 01241144

Igor Daniel Mamani Jimenez – 01241053

João Vitor Oliveira da Silva – 01241111

Pedro Fonseca de Almeida – 01241175

Pedro Henrique Franchi de Jesus – 01241069

Rafael Sung Min Lee – 01241004

Raíne Neres Teixeira Jardim – 01241147

ÍNDICE

INTRODUÇÃO3

COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DO PRODUTO4

PASSO A PASSO PARA CONEXÃO COM O ARDUINO5

1. ENERGIZAÇÃO DA PROTOBOARD5

1.1. 5V – ENERGIA POSITIVA5

1.2. GND – ENERGIA NEGATIVA 5

2. CONEXÃO DO LM356

2.1. 5V – ENERGIA POSITIVA (LM35)6

2.2. ANALOG IN – PORTA DE ENTRADA (LM35)6

2.3. GND – ENERGIA NEGATIVA (LM35)7

3. CONEXÃO DO DHT118

3.1. 5V – ENERGIA POSITIVA (DHT11)8

3.2. ANALOG IN – PORTA DE ENTRADA (DHT11)8

3.3. GND – ENERGIA NEGATIVA (DHT11)9

4. CONEXÃO E COMUNICAÇÃO DO ARDUINO COM O COMPUTADOR10

4.1. CONECTAR O CABO COM O COMPUTADOR10

4.2. INSERIR O CÓDIGO PARA VERIFICAÇÃO E COMPILAÇÃO11

5. INICIALIZAÇÃO DO DAT-AQU-INO 13

5.1. ACESSO DA PASTA E INSTALAÇÃO DOS PACOTES 13

5.2. INICIALIZAÇÃO DO DAT-AQU-INO 14

INTRODUÇÃO

Este manual é um guia para instalação dos sensores para monitoramento de caminhões frigoríficos transportadores de carnes de aves, bovinos ou suínos. É de grande importância que o instalador tenha em mente que se os sensores forem instalados de maneira errônea causará danos para os sensores, afetando no seu desempenho, ou até mesmo levando a sua perda definitiva por causa de curto-circuito. Importante também evitar o uso de qualquer tipo de acessórios metálicos como anéis, pulseiras, colares, relógios etc. para evitar contato e possíveis acidentes como choques durante a instalação dos sensores.

Componentes necessários para instalação do produto:

| Nome | Figura | Qtd. |
| --- | --- | --- |
| Placa Arduino UNO |  | (x1) |
| Cabo USB |  | (x1) |
| Placa Protoboard |  | (x1) |
| Fios Jumpers |  | (x8) |
| Sensor de Temperatura LM35 |  | (x1) |
| Sensor de Umidade DHT11 |  | (x1) |
| Notebook (Requisitos ideais: • I5 de 10ª Geração​ • 8GB de RAM​ • SSD de 256 • SO que rode o aplicativo do Arduino e NodeJS​) |  | (x1) |

Passo a Passo para Conexão com o Arduino

1. Energização da Protoboard:

1.1. 5V – Energia positiva:

Usando um dos jumpers, conecte uma das pontas no 5V na área de “POWER” do Arduino e a outra ponta em um dos pontos na área de energia positiva da protoboard (indicada por um + vermelho), onde a energia passará para a linha inteira, seguindo horizontalmente.

1.2. GND – Energia negativa:

Utilizando de outro jumper, conecte uma das pontas em um dos GNDs do Arduino e a outra ponta em um dos pontos na área de energia negativa da protoboard (indicada por um - preto), onde a energia também passará para a linha inteira, seguindo horizontalmente.

2. Conexão do LM35:

2.1. 5V – Energia positiva (LM35):

Com a parte da frente do sensor virado para a sua direção, use de um outro jumper para conectar em um dos pontos da linha positiva da protoboard (indicada por um + vermelho), na qual foi energizada no passo anterior. A outra ponta do jumper será conectada na perna mais à esquerda do sensor.

2.2. Analog In – Porta de entrada (LM35):

Com outro jumper, conecte uma das pontas na porta analógica “A0” na parte do “ANALOG IN” do Arduino e a outra ponta na perna do sensor que se encontra no meio.

2.3. GND – Energia negativa (LM35):

Com mais um outro jumper, conecte uma ponta em um dos pontos da linha negativa da protoboard (indicada por um - preto), na qual foi energizada no primeiro passo. A outra ponta do jumper será conectada na perna mais à direita do sensor.

3. Conexão do DHT11:

3.1. 5V – Energia positiva (DHT11):

Com a frente do sensor virado para a sua direção, use de mais um jumper para conectar em um dos pontos da linha positiva da protoboard (indicada por um + vermelho), diferente do que foi utilizado no passo anterior para conexão com o LM35. A outra ponta do jumper será conectada na perna mais à esquerda do sensor.

3.2. Analog In – Porta de entrada (DHT11):

Com outro jumper, conecte uma das pontas na porta analógica “A2” na parte do “ANALOG IN” do Arduino e a outra ponta na segunda perna do sensor da esquerda para a direita.

3.3. GND – Energia negativa (DHT11):

Utilizando de mais um outro jumper, conecte uma ponta em um dos pontos da linha negativa da protoboard (indicada por um - preto), diferente do ponto utilizado no passo anterior para a conexão com o LM35. A outra ponta do jumper será conectada na perna mais à direita do sensor.

4. Conexão e Comunicação do Arduino com o Computador

4.1. – Conectar o cabo com o computador

Importante fazer a verificação se os sensores foram conectados adequadamente de acordo com as instruções do manual para evitar danos aos sensores.

Conecte o cabo USB na entrada do Arduino e na entrada do seu notebook para que tenha um canal de comunicação entre os dispositivos.

4.2. – Inserir o Código Para Verificação e Compilação

Insira o seguinte código no aplicativo “Arduino IDE”:

#include "DHT.h"

#define dht_type DHT11

int dht_pin = A2;

DHT dht_1 = DHT(dht_pin, dht_type);

int pinoSensor = A0;

int valorLido = 0;

int linha = 0;

float temperatura = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht_1.begin();

Serial.println("CLEARDATA");

}

void loop() {

temperatura = analogRead(pinoSensor);

float umidade = dht_1.readHumidity();

if (isnan(temperatura) or isnan(umidade)) {

Serial.println("Erro ao ler");

}

Serial.print(umidade);

Serial.print("; ");

Serial.print(temperatura);

Serial.print("; ");

Serial.print(i);

Serial.println("");

}

delay(1000);

}

Compile o código clicando no botão “Verify” com um símbolo de check (✔) no canto superior esquerdo do aplicativo.

Envie o código para o Arduino clicando no botão “Upload” com um símbolo de uma seta apontando para direita (→) no canto superior esquerdo do aplicativo, do lado direito do botão de verificação.

Após o código ser compilado com sucesso, os sensores vão começar a fazer a realização da leitura de temperatura e umidade do ambiente.

5. Inicialização do Dat-Aqu-Ino

5.1. – Acesso da pasta e instalação dos pacotes

Acesse a pasta em que se encontra o arquivo “index.html” e clique na barra de endereço que se encontra no topo da pasta.

Após clicar, escreva CMD na barra de endereço e aperte o botão “Enter” para acessar a pasta via Prompt de Comando.

Quando o terminal CMD estiver aberto, digite o comando “npm install” para baixar todos os pacotes necessários.

5.2. – Inicialização do Dat-Aqu-Ino

Após a instalação for concluída com sucesso, digite o comando “npm start” para que os dados do Arduino sejam tratados e enviados para o nosso banco de dados, onde eles serão armazenados.